附件4

济南市流域控制单元水质保障达标方案

为将我市复杂的水环境问题分解到各流域控制单元，进一步细化、分解《济南市落实〈水污染防治行动计划〉实施方案》确定的目标任务，落实流域内各级各部门和排污单位责任，现将我市重要流域划分为九个控制单元，分别制定水质保障达标方案，进一步推动流域水环境质量持续改善。

- 一、小清河辛丰庄控制单元水质保障达标方案

- （一）水质现状及主要问题。小清河辛丰庄控制单元重点水体为小清河干流及腊山河、兴济河等16条主要支流，以及狼猫山水库、东湖水库等10处城镇集中式饮用水水源地。小清河干流控制断面为国控小清河辛丰庄断面，水质现状为劣Ⅴ类，主要超标因子为氨氮和总磷。小清河主要支流设置了38个市控断面，劣Ⅴ类断面占比为53%；城镇集中式饮用水水源地水质均达到Ⅲ类要求。

小清河作为市区唯一的防洪除涝和排污河道，纳污负荷大，清洁水补给量少，河道自净能力严重不足。主要问题体现在以下几个方面：

1．城镇污水处理能力不足。城区范围内存在板桥、生产路桥等多处溢流口，特别是在冬季各污水处理厂和中水站处理水量下降的情况下，溢流小清河污水量明显增加。随着城市建成区向东拓展，临港、章丘等区域的生活污水处理能力不能满足未来城镇发展的需要。

2．部分河道仍未实现彻底截污。2010年以来，我市实施河道截污整治工程，完成建成区65条河道截污整治工作，河道污水问题得到极大改善。但建成区范围内仍存在部分直排口，同时因管网堵塞等原因，部分管网时常出现污水冒溢，导致市区（除长清区）及章丘市建成区范围内40段河道黑臭，污水通过支流河道进入小清河。同时老城区雨污混流管渠改造困难，部分河道沿线多个污水溢流口在汛期大雨时，易出现污水溢流，污染河道水质。

3．城乡结合部污水直排河道问题仍然存在。位于城乡结合部的腊山分洪道、北太平河等河道沿线污水直排问题仍较突出，并最终汇入小清河。

4．生态补水缺口较大。小清河清洁水天然补给量不足总水量的10%，自净能力先天不足。另外由于我市境内黄河水位下降明显，虽积极努力多方引水补源，但仍与水质达标所需的保障水量差距过大。

5．小清河底泥淤积严重。小清河干流京福高速桥至洪家园桥河段底泥淤积严重，底泥污染释放对小清河水质的影响不容忽视。

6．工业企业废水排放尚不能全面稳定达标。部分企业现有废水治理设施主要针对化学需氧量、氨氮等总量减排指标，对总磷等影响小清河水质的其他指标缺乏有效治理手段，不能保障企业废水全指标稳定达标排放。

- （二）水质目标。2016年底前，市区（不含长清区）及章丘市建成区黑臭水体消除比例达到40%。2017年底前，市区（不含长清区）及章丘市建成区黑臭水体控制在10%以内。2020年底前，国控小清河辛丰庄断面水质基本达到水环境功能区划要求，市控重点河流考核断面基本消除劣V类水体；城市集中式饮用水水源地水质达到或优于Ⅲ类比例达到100%。2030年底前，国控小清河辛丰庄断面水质稳定达到水环境功能区划要求，市控重点河流考核断面水质基本达到水环境功能区划要求。

- （三）具体措施。

1.加强城镇生活污染防治。

（1）加快城镇生活污水处理设施建设与改造。加强城区污水处理能力建设。2016年底前，完成大金污水处理厂（7万吨/日）、光大水务（济南）有限公司一厂（5万吨/日）、济南中科成水质净化有限公司（3万吨/日）新建、扩建任务，完成广场东沟等11座分散式污水处理站升级改造。启动光大水务（济南）有限公司一厂、二厂等污水处理厂升级改造工作。（责任单位：市市政公用局、济南高新区管委会）

整体推进全流域城镇污水治理。2017年底前，完成赵王河污水处理站（0.3万吨/日）建设。2020年底前，完成章丘市第三污水处理厂（3万吨/日）扩建任务和章丘市第一污水处理厂升级改造任务，实施彩石镇、唐王镇、高官寨镇污水处理设施建设，逐步实现城镇生活污水处理设施全覆盖和稳定运行。（责任单位：历下区、市中区、槐荫区、天桥区、历城区、章丘市政府和济南高新区管委会）

确保污水处理设施稳定达标。2020年底前，所有城镇污水处理设施出水水质达到一级Ａ标准和地方加严排放标准限值要求。（责任单位：市市政公用局、市环保局，历下区、市中区、槐荫区、天桥区、历城区、章丘市政府和济南高新区管委会）

（2）加强配套管网的建设和改造。制定管网建设和改造计划。市、各区（市，含济南高新区，下同）管网建设和改造计划应于2016年底前完成。（责任单位：市市政公用局，历下区、市中区、槐荫区、天桥区、历城区、章丘市政府和济南高新区管委会）

加强污水截流收集。以历下区龙洞、姚家街道，市中区兴隆、十六里河、七贤、白马山等街道，槐荫区吴家堡、美里湖、兴福等街道，天桥区药山、北园等街道，历城区郭店、临港、遥墙、董家、唐王等街道（镇）和赵王河沿线为重点，对城中村、老旧城区、城乡结合部开展污水直排现状调查，制定整治计划，实现污水截流、收集。（责任单位：历下区、市中区、槐荫区、天桥区、历城区、章丘市政府和济南高新区管委会）2017年底前，基本实现城市建成区污水全收集全处理。（责任单位：市市政公用局，历下区、市中区、槐荫区、天桥区、历城区、章丘市政府和济南高新区管委会）

实施雨污分流改造。加快实施19条排水主干管雨污分流改造。西客站片区、华山片区、唐冶新区等城镇新区建设应实现雨污分流。开展章丘市建成区雨污混流现状排查并制定实施雨污分流改造计划。2020年底前，基本完成绕城高速公路内和章丘市建成区内雨污管网分流改造。（责任单位：市市政公用局，历下区、市中区、槐荫区、天桥区、历城区、章丘市政府和济南高新区管委会，滨河集团、西城集团）

配套完善污水管网。研究推进城区主要污水厂污水管网通联通调工作，保障检修期和突发事故状态下污水能够合理调配、有效处理、达标排放。新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运。按照“厂网配套”的要求推进乡镇污水收集管网建设。影响城镇污水处理厂正常运行的工业废水，不得接入城市污水管网。（责任单位：市市政公用局，历下区、市中区、槐荫区、天桥区、历城区、章丘市政府和济南高新区管委会）

（3）整治城市黑臭水体。出台市区（不含长清区）及章丘市建成区内40段黑臭水体实施方案和整治计划，加快整治进度，2016年底前，黑臭水体消除比例达到40%，2017年底前，基本完成黑臭水体治理任务，黑臭水体控制在10%以内。（责任单位：市市政公用局，章丘市、历下区、市中区、槐荫区、天桥区、历城区政府，西城集团、滨河集团、旧城集团、城投集团）

（4）加强城镇生活污水处理厂污泥处置监管，全部取缔非法污泥堆放点。（责任单位：市市政公用局、市环保局，历下区、市中区、槐荫区、天桥区、历城区、章丘市政府和济南高新区管委会）

（5）实施小清河底泥清淤，科学制定清淤方案，积极开展小清河底泥清淤工程，有效降低底泥污染释放对小清河水质的不利影响。（责任单位：市水利局、滨河集团）

2.加强工业污染防治。依法淘汰落后产能。单元内各区（市）开展落后产能排查，制定并实施落后产能淘汰方案，报市经济和信息化委、环保局备案。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业，并登记造册，2016年底前，全部取缔不符合产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药、淀粉、鱼粉和石材加工等严重污染水环境的生产项目。（责任单位：历下区、市中区、槐荫区、天桥区、历城区、章丘市政府和济南高新区管委会）

加快推进东部老工业区搬迁。认真落实我市东部老工业区搬迁改造实施方案，逐步推进东部老工业区的布局调整与改造，采取搬迁一批、改造一批、关停一批的方式，对有发展前途、有扩张意愿的企业，根据产业特征落户相应园区；对于符合城区功能定位且有意愿进行改造的企业，通过技术和设备升级，提高企业竞争力；对存在污染、生存能力弱、不符合区域发展规划的企业实行关停淘汰。2018年底前，率先完成东部老工业区内济南盛源化肥有限责任公司、山东省塑料工业有限公司等化工企业搬迁、转产或关停。（责任单位：市发改委，历下区、历城区政府和济南高新区管委会）

提高排污单位污染治理水平。在确保所有排污单位达到常见鱼类稳定生长治污水平的基础上，以影响小清河水质全面达标的污染物为重点，逐一排查各类工业企业排污情况，制定并实施工业污染源全面达标排放计划，重点开展齐鲁天和惠世制药有限公司、中国石油化工股份有限公司济南分公司等工业企业和齐鲁医院、省立医院东院等医院废水处理再提高工程。实施排污企业“红黄牌”管理，对超标排放的单位采取按日计罚、限产停产等措施，倒逼企业升级治污设施，确保污染物稳定达标排放。开展焦化、原料药制造、农药、电镀等重点行业专项治理，2017年底前，按国家和省部署要求，完成清洁化改造任务。（责任单位：市环保局、市经济和信息化委，历下区、市中区、槐荫区、天桥区、历城区、章丘市政府和济南高新区管委会）

集中治理工业集聚区水污染。济南槐荫工业园区、济南临港经济开发区、济南高新技术产业开发区、山东明水经济技术开发区内工业废水必须经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水集中处理设施。按照全省统一部署，开展化工企业聚集区及周边地下水污染防控，逐步推行“一企一管”、地上管廊和防渗设施建设与改造。（责任单位：历下区、槐荫区、历城区、章丘市政府和济南高新区管委会）

推动重金属污染防治。以电镀、电子、机械制造等行业为重点，开展重金属污染排放状况基础调查，采取结构调整、清洁生产、末端治理等综合措施，防治重金属污染。加强济南华光电镀有限公司、历城区涌泉电镀厂等涉重金属企业监管，定期开展重金属环境监测、监察，提升企业内部重金属污染预防、预警和应急能力。（责任单位：市环保局，历下区、市中区、槐荫区、天桥区、历城区、章丘市政府和济南高新区管委会）

3.加强农村生产生活污染防治。加快农村环境综合整治。将城镇周边村庄、农村新型社区优先纳入城镇污水集中处理设施收集范围，远离城镇的社区、集中连片村庄因地制宜建设小型氧化塘等村庄污水处理设施。2020年底前，完成单元内林家庄村、章历村等建制村的环境连片整治工作。（责任单位：历下区、市中区、槐荫区、天桥区、历城区、章丘市政府和济南高新区管委会）

防治畜禽养殖污染。开展畜禽养殖污染排放状况基础调查，各区（市）政府分别制定畜禽养殖禁养区、限养区和适养区划定方案，并向社会公布。2017年底前，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。加强单元内规模化畜禽养殖场（小区）粪污综合利用；引导畜禽养殖专业户向规模化、标准化发展，推进养殖专业户废弃物集中处理和综合利用设施建设。对中小型畜禽养殖场或不具备自行建设粪污处理设施条件的，推行区域性畜禽粪污收集加工处理模式。（责任单位：市中区、槐荫区、天桥区、历城区、章丘市政府和济南高新区管委会）

防治渔业养殖污染。在槐荫区美里湖、章丘市白云湖等重点湖库实行养殖总量控制制度；在历城唐王等现代渔业规模片区，实施标准化养殖鱼塘建设改造，推广生态养殖模式。（责任单位：槐荫区、历城区、章丘市政府）

控制农业面源污染。在历城区、章丘市入小清河主要支流河滩、狼猫山水库、垛庄水库等饮用水水源地保护区，引导和鼓励农民调整种植结构，优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物，减少面源污染。实行测土配方施肥，推广精准施肥技术和机具。严格控制主要粮食产地和蔬菜基地的污水灌溉。章丘胡家岸、历城陈孟圈等大中型灌区因地制宜建设小湿地群净化农田排水。（责任单位：历城区、章丘市政府）

4.推进再生水循环利用。在工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观用水等有条件使用再生水的领域，优先使用再生水。在污水处理厂和区域再生水设施服务范围内的建设项目，应同步配套建设再生水回用管网。自2018年起，单体建筑面积超过2万平方米的新建公共建筑，应安装建筑中水设施。（责任单位：市市政公用局，历下区、市中区、槐荫区、天桥区、历城区、章丘市政府和济南高新区管委会）推进山东钢铁济南分公司、齐鲁天和惠世制药有限公司等企业中水回用工程。推广山东明水经济开发区等园区串联用水和企业中水回用、废污水“超低排放”等循环利用技术。（责任单位：历下区、市中区、槐荫区、天桥区、历城区、章丘市政府和济南高新区管委会）

5.保障饮用水水质安全。强化饮用水水源环境保护。进一步完善狼猫山水库、东湖水库、垛庄水库及南水北调干线一级保护区封闭化管理措施，开展环境综合整治，依法清理保护区内违法建设项目。强化东源水源地等20处城市集中式饮用水地下水源地环境监管，保障地下饮用水水质安全。（责任单位：市水利局、市市政公用局、市环保局、市城管执法局，历下区、市中区、槐荫区、天桥区、历城区、章丘市政府和济南高新区管委会）对已完成水源地保护区划定的39处农村集中式饮用水水源地，加强水源地规范化建设，设立水源保护区标志，开展水源地综合整治、防范水源环境风险。2017年6月底前，完成农村饮用水水源地水质状况调查；2018年6月底前，完成分散式农村饮用水水源地保护范围划定。（责任单位：市中区、槐荫区、天桥区、历城区、章丘市政府）

保障饮用水水源地及南水北调胶东输水干线水质安全。对穿越狼猫山水库、胶东输水干线等水源地保护区的道路、桥梁和输油、输气管道进行全面排查，完善防撞护栏、事故导流槽、应急池、防泄漏等环境安全防护措施，对不符合要求的逐一制定整改方案，限期改造。（责任单位：槐荫区、历城区、章丘市政府）

开展地下水污染防控。石化生产存贮销售企业、矿山开采区、垃圾填埋场等区域应进行防渗处理。单元内228个加油站的地下油罐应于2017年底前全部更新为双层罐或完成防渗池设置。对报废矿井、钻井、取水井实施封井回填。（责任单位：中石油济南分公司、中石化济南分公司，历下区、市中区、槐荫区、天桥区、历城区、章丘市政府和高新区管委会）

6.加强湿地恢复与建设。开展北湖、华山湖等湿地建设，积极恢复小清河沿线湿地历史风貌。（责任单位：滨河集团）在西巴漏河等重点支流、绣江河入白云湖口及其他支流入干流处等适宜地点，建设人工湿地水质净化工程。在城镇污水处理厂（站）、重点企事业单位、大型社区排污口，建设与城市景观相结合的人工湿地水质净化工程；在建筑面积10万平方米以上的住宅小区，推广建设以改善居住环境为主要目的的小型人工湿地水质净化工程。（责任单位：历下区、市中区、槐荫区、天桥区、历城区、章丘市政府和济南高新区管委会）

7.开展河道生态综合整治。实施北太平河、兴济河、西圩子壕、南圩子壕、历阳河、大辛河、巨野河、绣江河等河道生态综合治理工程，通过清淤疏浚、截污整治、生态修复等措施，实现生态功能基本恢复，以支流治理保障干流水质达标。（责任单位：市市政公用局、市水利局，历下区、市中区、槐荫区、天桥区、历城区、章丘市政府和济南高新区管委会）

8.加强良好水体保护。开展白云湖生态环境调查与评估，制定并实施生态环境保护方案。实施白云湖生态修复工程、退渔还湿工程以及白云湖湿地生态恢复与建设，逐步恢复天然湿地功能。（责任单位：章丘市政府）

9.保障河湖生态流量。编制小清河流域生态流量（水位）试点工作实施方案，确定小清河干流及主要支流生态流量，实施小清河补水、渗漏区回灌补源、市区河道生态补水等工作。从平阴田山沉沙池和玉清湖水库沉沙池引黄河水入小清河，保障小清河干流生态需水量；利用卧虎山、锦绣川水库向玉符河、泉泸河、大涧西沟等位于泉域地下水重点强渗漏区的河流、沟谷补水，保障泉域地下水生态需水量；通过五库联通等河道水系联通工程建设，实现向兴济河、全福河、洪山溪、大辛河等市区河道补水。（责任单位：市水利局、市市政公用局）

- （四）重点项目。小清河辛丰庄控制单元总共有82个项目，其中工业污染深度治理及回用项目17个，黑臭水体治理类项目13个，城镇污水处理项目26个，区域再生水循环利用项目2个，人工湿地和生态修复项目19个，饮用水水源地污染防治项目3个，环境安全防控体系建设项目2个。（工程项目详见附件5）

- （五）目标可达性分析。小清河辛丰庄断面水质目标为：2020年断面水质基本达到水环境功能区划要求。考虑到氨氮和总磷超标现状及“十三五”期间城镇化发展及人口的增长，氨氮和总磷削减量至少为2782.5 t和434.1 t。2020年底前，通过实施7大类83个项目，氨氮和总磷分别约削减5476.3 t和528.8 t，可保障小清河辛丰庄断面基本达到水环境功能区划要求。

- 二、小清河睦里庄控制单元水质保障达标方案

- （一）水质现状及主要问题。小清河睦里庄控制单元重点水体为小清河干流（源头），控制断面为国控小清河睦里庄断面，水质为Ⅲ类。

主要水环境问题如下：

1．玉符河来水水质较差。玉符河宋庄桥附近污水直排问题尚未解决，对睦里庄断面水质影响较大。

2．农村污水处理设施建设滞后。玉清湖、腊山街道办事处农村生活污水处理设施及配套管网建设存在缺口，且缺乏有效运营管理。

- （二）水质目标。2016年底前，国控小清河睦里庄断面水质基本达到水环境功能区划要求。2020年底前，国控小清河睦里庄断面水质稳定达到水环境功能区划要求。城镇集中式饮用水水源地水质达到或优于Ⅲ类比例达到100%。

- （三）具体措施。

1.开展小清河源头生态综合治理。在小清河源头北起黄河大堤、南至冯庄、东起济平干渠、西至黄河的33.6平方公里范围内开展生态综合治理，实施水质保护、岸线控制、生物多样性保护、种植结构调整等工程，加强小清河源头生态修复、水源涵养，确保源头水质达标。（责任单位：西城集团）

2.加强废水污染治理。开展农村环境连片综合整治，2016年6月底前，完成槐荫区玉清湖街道李庄村、龙王庙村和腊山街道周王庄村污水处理站建设，配套完善污水管网，就近接纳连片整治村庄生活污水。加强农村生活污水处理设施运营管理，确保污染物稳定达标排放。（责任单位：槐荫区政府）以济南润华汽车园、济南蓝石大溪地、济南铁路局济南西机务段、车辆段为重点，加强各类废水污染源监管，确保污染治理设施正常使用，保障废水达标排放。（责任单位：槐荫区政府）

3.改善源头来水水质。实施玉符河宋庄桥截污整治工程。沿经十西路北侧绿化带设计污水管线至宋庄桥，接入玉符河左岸已设计污水管。在经十西路雨水沟和河头王庄雨水沟设置截流井，截流污水接入设计管道，起点承接玉符河右岸已设计污水干管，接入拟建的腊山水质净化厂处理，改善小清河睦里庄玉符河来水水质。（责任单位：玉符河综合治理工程建设指挥部）

4.加强畜禽养殖污染防治。开展规模化畜禽养殖场（小区）及养殖专业户污染治理现状调查，制定畜禽养殖禁养区、限养区和适养区划定方案，并向社会公布。制定畜禽养殖污染综合整治计划，2017年底前，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。（责任单位：槐荫区政府）

5.加强饮用水水源保护。加强大杨庄、古城、峨嵋山3座城市集中式饮用水地下水源保护，强化备用水源管理，确保能够随时启用，水质达标。对已完成水源地保护区划定的15处农村集中式饮用水水源地，加强水源地规范化建设，设立水源保护区标志，开展水源地综合整治、防范水源环境风险。2017年6月底前，完成农村饮用水水源地水质状况调查；2018年6月底前，完成分散式农村饮用水水源地保护范围划定。（责任单位：槐荫区政府）

6.完善水环境监测网络。进一步完善单元内水环境质量监测和污染源监控网络，重点建设小清河源头睦里庄水质在线监测设施，实现小清河源头、出境断面和出市区断面同步在线监控。（责任单位：市环保局）

- （四）重点项目。小清河睦里庄控制单元总共有4个项目，其中区域再生水循环利用项目1个，人工湿地和生态修复项目1个，环境安全防控体系建设项目2个。（工程项目详见附件5）

- （五）目标可达性分析。小清河睦里庄断面水质目标为：2016年底前基本达到水环境功能区划要求。通过开展玉符河宋庄桥截污整治工程、小清河源头综合治理工程，并完成玉清湖及腊山街道农村环境连片综合整治，杜绝生活污水直排，可保障小清河源头水质达标。

- 三、漯河控制单元水质保障达标方案

- （一）水质现状及主要问题。漯河控制单元重点水体为漯河，控制断面为省控漯河夏侯桥断面，水质为劣Ⅴ类，主要超标因子为氨氮和总磷。

主要水环境问题如下：

1．漯河沿线镇办驻地生活污水处理设施出水水质标准较低，污水管网建设尚不完善。

2．章丘市第二污水处理厂运行不稳定，导致部分未处理污水溢流漯河，影响漯河水质稳定达标。

3．漯河为雨源性季节河流，主要水源为各污水厂（站）处理后的再生水，清洁水补给量小，河道自然净化能力不足。

- （二）水质目标。2017年底前，省控漯河夏侯桥断面水质基本达到水环境功能区划要求。2020年底前，省控漯河夏侯桥断面水质稳定达到水环境功能区划要求。

- （三）具体措施。

1.加强村镇生活污水治理。加强官庄、普集、相公庄、刁镇镇驻地生活污水集中处理设施运营管理，2016年底前，完成普集镇污水处理站试运行，投入正常使用。2020年底前，完成污水处理设施升级改造，确保出水水质达到一级Ａ标准和地方加严排放标准限值要求。开展漯河沿线污水直排整治，完善污水管网建设，2016年底前，彻底解决污水溢流漯河问题，2017年6月底前，实现漯河沿线污水全收集全处理。（责任单位：章丘市政府）

镇驻地周边村庄、农村新型社区优先纳入集中污水处理设施收集范围，远离镇驻地的社区、集中连片村庄因地制宜建设小型氧化塘等村庄污水处理设施。推进农村环境连片整治，2020年底前，完成单元内刁东村、沈家村等建制村的环境连片整治工作。（责任单位：章丘市政府）

2.开展漯河生态综合治理。加强漯河下游人工湿地运行管理，切实发挥湿地净化水质作用。在漯河上游小岔河、杏花河等河段积极开展河道生态综合治理，进一步提高河道自然净化能力。（责任单位：章丘市政府）

3.开展小型工业企业排查整治。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业，并登记造册，逐一整治，2016年底前，全部取缔不符合产业政策、严重污染水环境的生产项目。（责任单位：章丘市政府）

4.防治畜禽养殖污染。开展规模化畜禽养殖场（小区）及养殖专业户污染治理现状调查，制定畜禽养殖污染综合整治计划，2017年底前，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。加强单元内规模化畜禽养殖场（小区）粪污综合利用；引导畜禽养殖专业户向规模化、标准化发展；对中小型畜禽养殖场或不具备自行建设粪污处理设施条件的，推行区域性畜禽粪污收集加工处理模式。（责任单位：章丘市政府）

5.防治渔业养殖污染。在漯河沿线水域从事渔业养殖作业应依法取得养殖许可证，渔业养殖场所进排水系统应当分开，养殖废水排放应当符合国家和省规定标准，建立漯河渔业污染防控长效机制，引导渔民转产、转业。（责任单位：章丘市政府）

6.完善水环境监测网络。进一步完善单元内水环境质量监测和污染源监控网络，完善漯河出境断面水质在线监测设施建设，2016年9月底前，完成设施验收。（责任单位：章丘市政府）

7.加强农村饮用水水源地保护。对已完成水源地保护区划定的6处农村集中式饮用水水源地，加强水源地规范化建设，设立水源保护区标志，开展水源地综合整治、防范水源环境风险。2017年6月底前，完成农村饮用水水源地水质状况调查；2018年6月底前，完成分散式农村饮用水水源地保护范围划定。（责任单位：章丘市政府）

- （四）重点项目。漯河控制单元总共有7个项目，其中城镇污水处理项目1个，人工湿地和生态修复项目4个，环境安全防控体系建设项目1个，地下水污染防治与环境修复项目1个。（工程项目详见附件5）

- （五）目标可达性分析。漯河夏侯桥断面水质目标为：2017年底前基本达到水环境功能区划要求。通过完成污水处理设施升级改造、完善污水管网建设、建设人工湿地等工程项目，可保障漯河水质达标。

- 四、章齐沟控制单元水质保障达标方案

- （一）水质现状及主要问题。章齐沟控制单元重点水体为章齐沟，控制断面为省控章齐沟王胡东村断面，水质为Ⅴ类。

主要水环境问题如下：

1．刁镇化工工业园内企业废水排放不能全面达标。部分企业废水治理工艺主要针对化学需氧量、氨氮等指标，对氟化物、全盐量等其他指标缺乏有效治理手段，不能保障企业废水全指标稳定达标排放。

2．章丘市第二污水处理厂尚未完成调试，出水水质不能稳定达标。

3．章齐沟来水主要为刁镇化工工业园内企业和章丘市第二污水处理厂排水，出水水质标准与地表水Ｖ类水体要求有较大差距。

- （二）水质目标。2016年底前，省控章齐沟王胡东村断面水质基本达到水环境功能区划要求。2020年底前，省控章齐沟王胡东村断面水质稳定达到水环境功能区划要求。

- （三）具体措施。

1.加强工业污染防治。在确保所有排污单位达到常见鱼类稳定生长治污水平的基础上，以影响章齐沟水质全面达标的氨氮、总磷、氟化物为重点，逐一排查各类工业企业排污情况，落实《章丘市人民政府办公室关于提高部分排污企业水污染物排放执行标准的通知》（章政办发〔2015〕18号）要求，制定并实施工业污染源全面达标排放计划，重点开展山东晋煤日月化工有限公司、济南圣泉集团股份有限公司、山东中氟化工科技有限公司、山东华氟化工有限责任公司等工业企业废水处理再提高工程，实行排污企业“红黄牌”管理，对超标排放的单位采取按日计罚、限产停产等措施，确保污染物稳定达标排放。（责任单位：章丘市政府）

2016年底前，完成章丘市第二污水处理厂升级改造，污染物稳定达标排放并安装水质在线监控装置。按照全省统一部署，开展刁镇化工工业园及周边地下水污染防控，进一步规范排污口建设，全面达到排污口信息公开标准，逐步推行园区企业地上管廊和防渗设施建设与改造。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业，并登记造册，2016年底前，全部取缔单元内不符合产业政策、严重污染水环境的生产项目。（责任单位：章丘市政府）

2.加强村镇生活污水治理。加强水寨、辛寨镇驻地生活污水集中处理设施运营管理，保持设施正常使用，2020年底前，完成污水处理设施升级改造，确保出水水质达到一级Ａ标准和地方加严排放标准限值要求。进一步完善镇驻地生活污水管网建设，将镇驻地周边村庄、农村新型社区纳入镇驻地污水集中处理设施收集范围，靠近刁镇化工工业园的村庄，可将污水纳入章丘市第二污水处理厂处理。在单元内柳塘口村、辛寨三村等建制村开展农村环境连片整治，因地制宜建设小型氧化塘等污水处理设施。（责任单位：章丘市政府）

3.建设章齐沟下游人工湿地。采用“潜流湿地+表面流湿地+生态护坡”工艺，在章齐沟下游建设人工湿地，对刁镇化工工业园排污单位达标排放废水进一步净化，保证章齐沟水质稳定达标。（责任单位：章丘市政府）

4.防治畜禽养殖污染。开展规模化畜禽养殖场（小区）及养殖专业户污染治理现状调查，制定畜禽养殖污染综合整治计划。2017年底前，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。对单元内规模化畜禽养殖场实施粪污综合利用；引导畜禽养殖专业户向规模化、标准化发展。（责任单位：章丘市政府）

5.加强农村饮用水水源地保护。对已完成水源地保护区划定的3处农村集中式饮用水水源地，加强水源地规范化建设，设立水源保护区标志，开展水源地综合整治、防范水源环境风险。2017年6月底前，完成农村饮用水水源地水质状况调查；2018年6月底前，完成分散式农村饮用水水源地保护范围划定。（责任单位：章丘市政府）

6.加强对重点排污单位和主要道路视频监控。结合章丘市智慧城市视频监控“天网”工程，对章齐沟沿线重点排污单位和主要道路加强视频监控，对偷排偷放、恶意倾倒等影响章齐沟水质的违法行为依法查处。（责任单位：章丘市政府）

- （四）重点项目。章齐沟控制单元总共有6个项目，其中工业污染深度治理及回用项目2个，城镇污水处理项目1个，人工湿地和生态修复项目1个，地下水污染防治与环境修复项目2个。（工程项目详见附件5）

- （五）目标可达性分析。章齐沟王胡东村断面水质目标为：2016年底前基本达到水环境功能区划要求。通过严格工业企业废水监管，以总磷、氟化物、全盐量为重点对影响水质全面达标的污染物开展有效治理，可保障章齐沟水质达标。

- 五、黄河控制单元水质保障达标方案

- （一）水质现状及主要问题。黄河控制单元重点水体为黄河干流及北大沙河、锦水河、浪溪河3条主要支流，玉清湖水库等9处城镇集中式饮用水水源地。黄河干流控制断面为国控黄河泺口断面，水质达到地表水Ⅲ类标准；3条主要支流共设置了4个市控断面，其中浪溪河大桥断面水质达到地表水Ⅲ类标准，北大沙河老王府断面水质达到地表水Ⅴ类标准，城西洼入黄口、锦水河东关大街断面水质均为劣Ⅴ类；城镇集中式饮用水水源地水质均达到Ⅲ类要求。

主要水环境问题如下：

1．城区污水管网不完善，污水直排问题仍较突出。平阴县县城污水管网建设滞后，污水直排锦水河；长清区老城区护城河仍为黑臭水体。

2．城区污水处理厂出水水质不稳定，尚未实现全指标达标。

3．村镇生活污水处理设施缺乏有效运营管理，治污效能仍有较大上升空间。

4．农村生产生活污染防治有待进一步加强。

- （二）水质目标。2016年底前，国控黄河泺口断面水质基本达到水环境功能区划要求，市控浪溪河大桥断面水质基本达到水环境功能区划要求。2017年底前，长清老城区护城河完成黑臭水体治理任务。市控北大沙河老王府、城西洼入黄口、锦水河东关大街断面主要污染物年均浓度达到水环境功能区划要求。2018年底前，市控北大沙河老王府、城西洼入黄口、锦水河东关大街断面水质基本达到水环境功能区划要求。2020年底前，国控黄河泺口断面水质稳定达到水环境功能区划要求，平阴县建成区黑臭水体控制在10%以内。城市集中式饮用水水源地水质达到或优于Ⅲ类比例达到100%。

- （三）具体措施。

1.加强城镇生活污染防治。加快城镇生活污水处理设施建设与改造。2017年底前，建成设计处理能力1万吨/日的平阴第二污水处理厂，完成平阴县第一污水处理厂升级改造。对已建成的乡镇驻地生活污水集中处理设施加强运营管理，保持设施正常使用。2020年底前，所有城镇污水处理设施出水水质均达到一级Ａ标准和地方加严排放标准限值要求。加强城镇生活污水处理厂污泥处置监管，全部取缔非法污泥堆放点。（责任单位：长清区、平阴县政府）

加强配套管网的建设和改造。长清区、平阴县应制定管网建设和改造计划，配套完善污水管网，实施雨污分流改造工程；新建污水处理设施的配套管网应同步设计、同步建设、同步投运；长清区、平阴县分别于2017年底前、2020年底前基本实现建成区范围内污水全收集、全处理。按照“厂网配套”要求推进乡镇污水收集管网建设。（责任单位：长清区、平阴县政府）

整治城市黑臭水体。2016年底前，完成平阴县建成区黑臭水体排查，公布黑臭水体名称、责任人及达标期限，并制定实施方案和整治计划。2017年底前，完成长清老城区护城河黑臭水体治理任务。2020年底前，基本完成平阴县建成区黑臭水体治理任务，黑臭水体控制在10%以内。（责任单位：长清区、平阴县政府）

2.加强工业污染防治。依法淘汰落后产能。长清区、平阴县应开展落后产能排查，制定并实施落后产能淘汰方案，报市经济和信息化委、市环保局备案。以小型淀粉、石材加工等为重点，全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业，并登记造册，2016年底前，全部取缔单元内不符合产业政策、严重污染水环境的生产项目。（责任单位：长清区、平阴县政府）

提高工业企业污染治理水平。在确保所有排污单位达到常见鱼类稳定生长治污水平的基础上，以影响北大沙河、锦水河、浪溪河等河流水环境质量全面达标的污染物为重点，全面开展涉水工业污染源排查，制定并实施工业污染源全面达标排放计划，重点开展济南伊利乳业有限责任公司、济南佳宝乳业责任有限公司、中国重汽集团济南橡塑件有限公司等工业企业废水处理再提高工程。对超标排放的单位采取按日计罚、限产停产等措施，倒逼企业升级治污设施，确保污染物稳定达标排放。按国家和省里部署要求，开展制革、电镀、原料药制造等重点行业专项治理，2017年底前，按国家和省里部署要求，完成清洁化改造任务。（责任单位：长清区、平阴县政府）

集中治理工业集聚区水污染。济南经济开发区、山东平阴工业园区内所有企业工业废水均应经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。2017年底前，山东平阴工业园废水进入平阴第二污水处理厂处理，并安装自动在线监控装置。按照全省统一部署，开展化工企业聚集区及周边地下水污染防控，在山东平阴工业园逐步推行“一企一管”、地上管廊和防渗设施建设与改造。（责任单位：长清区、平阴县政府）

推动重金属污染防治。以制革、电镀、电子等行业为重点，开展重金属污染排放状况基础调查，采取结构调整、清洁生产、末端治理等综合措施，防治重金属污染。加强济南鲁日钧达皮革有限公司、济南市长清区金星电镀厂、济南弘力科技有限公司等涉重企业监管，定期开展重金属环境监测、监察，提升企业内部重金属污染预防、预警和应急能力。（责任单位：长清区、平阴县政府）

3.加强农村生产生活污染防治。加快农村环境综合整治。将城镇周边村庄、农村新型社区优先纳入城镇污水集中处理设施收集范围，远离城镇的社区、集中连片村庄因地制宜建设小型氧化塘等村庄污水处理设施。2020年底前，完成单元内白雁泉村、后寨村等建制村的农村环境连片整治工作。（责任单位：长清区、平阴县政府）

防治畜禽养殖污染。开展畜禽养殖污染排放状况基础调查，长清区、平阴县分别制定畜禽养殖禁养区、限养区和适养区划定方案，并向社会公布。2017年底前，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。加强济南维康庄园生态农业科技有限公司、济南赛斯家禽科技有限公司等规模化畜禽养殖场（小区）粪污综合利用，引导畜禽养殖专业户向规模化、标准化发展。（责任单位：长清区、平阴县政府）

控制农业面源污染。在河滩、湖滩和济平干渠沿线，引导和鼓励农民调整种植结构，优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物，减少面源污染。实行测土配方施肥，推广精准施肥技术和机具。济西湿地等地下水补给区和平阴田山灌区、长清东风电站灌区等大中型灌区因地制宜建设小湿地群净化农田排水。（责任单位：长清区、平阴县政府）

4.保障饮用水水质安全。强化饮用水水源环境保护。进一步完善鹊山水库、玉清湖水库及南水北调济平干渠一级保护区封闭化管理措施。平阴县应于2016年底前对位于饮用水水源地二级保护区内的济南申发牧业有限公司依法拆除或关闭。2019年底前，完成玉清湖、鹊山水库、济西水源地达标建设工程。对已完成水源地保护区划定的92处农村集中式饮用水水源地，加强水源地规范化建设，设立水源保护区标志，开展水源地综合整治、防范水源环境风险。2017年6月底前，完成农村饮用水水源地水质状况调查；2018年6月底前，完成分散式农村饮用水水源地保护范围划定。（责任单位：市水利局、市环保局，长清区、平阴县政府）

保障重要饮用水水源地及南水北调水质安全。对穿越济平干渠、黄河饮用水水源保护区的道路、桥梁和输油、输气管道进行全面排查，完善防撞护栏、事故导流槽、应急池、防泄漏等环境安全防护措施，对不符合要求的，逐一制定整改方案，限期改造。（责任单位：长清区、平阴县政府）

开展地下水污染防控。定期调查评估长清区冷庄水源地、桥子李水源地、长清二水厂、长清一水厂、曹楼水源地和平阴县前寨-凌庄水源地、东关水源地补给区等区域的环境状况。石化生产存贮销售企业、矿山开采区、垃圾填埋场等区域应进行防渗处理。对报废矿井、钻井、取水井实施封井回填。（责任单位：长清区、平阴县政府）

5.开展河道综合整治及湿地恢复建设。实施玉符河生态综合治理工程，通过河道清淤疏浚、生态补源、截污整治、水源涵养、生态修复，积极构建济南西部生态隔离带。以解决城区污水直排、断面水质提升、河道生态修复为重点，开展锦水河生态河道综合治理。同时积极推进北大沙河河道生态综合治理，实现境内主要入黄支流生态功能基本恢复，保障黄河水质安全。（责任单位：市水利局，长清区、平阴县政府）

实施玫瑰湖湿地公园生态恢复和保护工程，发挥湿地水质净化作用，对平阴县污水处理厂尾水进行深度净化后排放，积极创建国家级湿地公园。（责任单位：平阴县政府）

- （四）重点项目。黄河控制单元总共有14个项目，其中工业污染深度治理及回用项目3个，黑臭水体治理类1个，城镇污水处理项目3个，人工湿地和生态修复项目4个，农业农村污染防治项目1个，饮用水水源地污染防治项目2个。（工程项目详见附件5）

- （五）目标可达性分析。黄河泺口断面水质目标为：2016年底前达到地表水Ⅲ类标准。通过长清、平阴城镇建成区污水处理设施及管网完善建设，实现污水全收集；通过解决污水直排和垃圾沿河堆放问题，可改善入黄支流水质，另外通过河道综合整治、湿地修复、饮用水源地保护等项目的实施，可消除影响黄河水质安全的隐患并保障黄河干流水质稳定维持在Ⅲ类标准。

- 六、玉符河（卧虎山水库）控制单元水质保障达标方案

- （一）水质现状及主要问题。玉符河（卧虎山水库）控制单元重点水体为玉符河及卧虎山水库、锦绣川水库2处城市集中式饮用水水源地。玉符河控制断面为国控卧虎山水库断面，水质达到地表水Ⅲ类标准；卧虎山水库、锦绣川水库水质均达到地表水Ⅲ类要求。

主要水环境问题如下：

1．饮用水水源地尚存在一定环境隐患。卧虎山水库、锦绣川水库饮用水水源地保护区内仍存在部分农家乐等餐饮单位；仲宫、柳埠、西营等镇污水处理能力不足，污水管网不完善，尚存在污水直排现象；穿越保护区的道路、桥梁、输油管线环境安全防护措施有待进一步加强。

2．玉符河沿岸尚未实现彻底截污。党家、陡沟街道部分区域未建设污水收集管网，生活污水未实现集中处理。

- （二）水质目标。2016年底前，国控玉符河卧虎山水库断面水质基本达到水环境功能区划要求。2017年底前，市控玉符河重汽卡车入玉符河口、G104南北桥桥东和桥西、陡沟入腊山分洪道口断面基本消除劣V类水体。2020年底前，国控玉符河卧虎山水库断面水质稳定达到水环境功能区划要求。卧虎山水库、锦绣川水库城市集中式饮用水水源地水质达到或优于Ⅲ类要求。

- （三）具体措施。

1.强化饮用水水源地保护。实施卧虎山水库增容工程。完善卧虎山水库、锦绣川水库饮用水水源地一级保护区围网建设。开展饮用水水源保护区环境综合整治，依法清理保护区内违法建设项目。2016年6月底前完成永清水库泄洪沟截污整治工程、拆除仲宫大桥西侧排污口、拆除仲宫镇污水处理厂出水管道与仲宫大桥下方相连排污暗渠等工作。2019年底前，完成卧虎山水库、锦绣川水库水源地达标建设工程。（责任单位：市水利局、市环保局，历城区政府）

对穿越卧虎山水库、锦绣川水库水源地保护区的道路、桥梁和输油、输气管道进行全面排查，完善防撞护栏、事故导流槽、应急池、防泄漏等环境安全防护措施，对不符合要求的，逐一制定整改方案，限期改造。（责任单位：历城区政府）

对已完成水源地保护区划定的19处农村集中式饮用水水源地，加强水源地规范化建设，设立水源保护区标志，开展水源地综合整治、防范水源环境风险。2017年6月底前，完成农村饮用水水源地水质状况调查；2018年6月底前，完成分散式农村饮用水水源地保护范围划定。（责任单位：市中区、历城区政府）

2.加强生活污水防治。2017年底前，完成仲宫镇污水处理厂二期建设项目。2020年底前，完成柳埠和西营镇污水处理厂建设任务，配套管网应同步设计、同步建设、同步投运；城镇周边村庄、农村新型社区及景区优先纳入城镇污水集中处理设施收集范围，远离城镇的社区、集中连片村庄因地制宜建设小型氧化塘等村庄污水处理设施。加强污水集中处理设施运营管理，确保污染物稳定达标排放。2020年底前，完成仲宫镇、柳埠镇、西营镇的农村环境连片整治工作。（责任单位：历城区政府）

加快推进玉符河党家、陡沟区域生活污水收集、处理。完成中国重汽集团党家生活区污水处理站建设，配套建设污水管网将黄河路东侧沿线作业区污水接入重汽卡车污水处理厂处理。实施力明职业学院污水处理站升级改造工程，沿国道104道路北侧辅道敷设污水管线至玉符河右岸污水干管，收集沿线污水，并在G104南北桥玉符河右岸设置一体化污水提升泵站，将污水提升至力明职业学院中水站进行处理，解决G104南北桥污水直排问题。建设陡沟小庄村人工湿地净化工程；加快腊山污水处理厂建设进度，将陡沟污水接入腊山污水处理厂处理。（责任单位：市市政公用局、玉符河综合治理工程建设指挥部，市中区政府）

3.加强工业污染防治。对南部山区和玉符河沿线济南趵突泉酿酒有限责任公司、济南圣都食品有限公司、中国重汽集团济南卡车股份有限公司、山东重骑摩托车（集团）厂、山东省肿瘤医院、济南世纪园等排污单位实施重点监管，制定并实施污染物排放全面达标计划，完善在线监控设施建设，实施重汽卡车污水处理厂升级改造工程，对超标排放的单位采取按日计罚、限产停产等措施，倒逼企业升级治污设施，确保污染物稳定达标排放。全面排查南部山区和玉符河沿线装备水平低、环保设施差的小型工业企业，并登记造册，2016年底前，全部取缔不符合产业政策的石材加工、电镀等严重污染水环境的生产项目。（责任单位：市中区、槐荫区、历城区政府）

4.加强畜禽养殖及农业面源污染防治。开展畜禽养殖污染排放状况基础调查，制定畜禽养殖禁养区、限养区和适养区划定方案，并向社会公布。2017年底前，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。加强单元内规模化畜禽养殖场（小区）粪污综合利用，引导畜禽养殖专业户向规模化、标准化发展。（责任单位：市中区、历城区政府）

在卧虎山水库、锦绣川水库饮用水水源保护区、玉符河沿线引导和鼓励农民调整种植结构，优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物，实行测土配方施肥，推广精准施肥技术和机具，减少面源污染。（责任单位：市中区、历城区政府）

- （四）重点项目。玉符河（卧虎山水库）控制单元总共有8个项目，其中工业污染深度治理及回用项目3个，城镇污水处理项目2个，人工湿地和生态修复项目1个，饮用水水源地污染防治项目2个。（工程项目详见附件5）

- （五）目标可达性分析。国控卧虎山水库断面水质目标为：2016年底前水质达到地表水Ⅲ类标准。通过卧虎山水库饮用水水源地规范化建设及污染治理工程全部实施，并加强穿越保护区的道路、桥梁、输油输气管道等排查和安全防范，可保障饮用水水源地的水质安全。

- 七、汇河控制单元水质保障达标方案

- （一）水质现状及主要问题。汇河控制单元重点水体为汇河，控制断面为市控汇河展小庄村断面，水质基本达到地表水Ⅴ类标准。汇河为平阴县过境河流，其水质主要受上游来水影响，本区域工农业生产生活等行为对其影响较小。

- （二）水质目标。2016年底前，市控汇河展小庄村断面水质基本达到水环境功能区划要求。2020年底前，市控汇河展小庄村断面水质稳定达到水环境功能区划要求。

- （三）具体措施。

1.加强工业污染防治。以石墨及碳素制品制造和齿轮及齿轮减、变速箱制造等行业为重点，开展单元内工业企业废水排放现状调查，制定并实施全面达标排放计划，对超标排放的单位采取按日计罚、限产停产等措施，倒逼企业升级治污设施稳定达标排放。以小型淀粉加工等为重点，全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业，并登记造册，2016年底前，全部取缔单元内不符合产业政策、严重污染水环境的生产项目。（责任单位：平阴县政府）

2.加强村镇生活污染防治。加强镇驻地生活污水集中处理设施运营管理，确保污染物稳定达标排放，对不能稳定达标排放的实施升级改造。进一步完善镇驻地生活污水管网建设，将镇驻地周边村庄、农村新型社区纳入镇驻地污水集中处理设施收集范围，减少污水直排。在孝直镇、孔村镇部分村庄开展农村环境连片整治，因地制宜建设小型氧化塘等村庄污水处理设施。（责任单位：平阴县政府）

3.加强畜禽养殖和农业面源污染防治。开展规模化畜禽养殖场（小区）及养殖专业户污染治理现状调查，制定畜禽养殖污染综合整治计划，加强单元内规模化畜禽养殖场（小区）粪污综合利用，引导畜禽养殖专业户向规模化、标准化发展。（责任单位：平阴县政府）

推广低毒、低残留农药，开展农作物病虫害绿色防控和统防统治。实行测土配方施肥，推广精准施肥技术和机具。（责任单位：平阴县政府）

4.加强区域环境执法联动。会同泰安肥城市、东平县建立区域环境执法联动机制，在河流交界区域设定重点联合执法区，加强汇河沿线废水排放单位巡查检查，对违法案件依法查处，实现信息共享。（责任单位：平阴县政府）

- （四）目标可达性分析。汇河展小庄村断面水质目标为：2016年底前达到地表水V类标准。通过任务措施全部实施，可保障水质稳定达标。

- 八、徒骇河控制单元水质保障达标方案

- （一）水质现状及主要问题。徒骇河控制单元重点水体为徒骇河干流及大寺河、徒骇河故道2条主要支流，清源湖水库等4处城镇集中式饮用水水源地。徒骇河干流控制断面为省控徒骇河申桥断面，水质达到地表水Ⅳ类标准；市控大寺河入徒骇河口、徒骇河故道小张家断面水质均为Ⅴ类。城镇集中式饮用水水源地水质均达到Ⅲ类要求。

主要水环境问题如下：

1．济阳县建成区配套污水管网不完善。老城区未实现全面截污，部分污水管网老旧、堵塞，时常出现污水冒溢；新建城区配套管网未全部覆盖。

2．村镇生活污水处理设施尚需完善。大桥镇、桑梓店镇镇驻地缺乏集中式污水处理设施；已建成的济阳县孙耿镇等7个乡镇和商河县郑路镇等3个乡镇污水站工艺落后，缺乏有效运营管理。

3．济南新材料产业园入徒骇河排口出水水质不稳定。济南新材料产业园配套污水处理设施尚未完成调试，入园部分企业出水水质不能稳定达标。

- （二）水质目标。2016年底前，省控徒骇河申桥断面水质基本达到水环境功能区划要求，市控大寺河入徒骇河口、徒骇河故道小张家断面主要污染物年均浓度达到水环境功能区划要求。2018年底前，市控大寺河入徒骇河口、徒骇河故道小张家断面水质基本达到水环境功能区划要求。2020年底前，省控徒骇河申桥断面水质稳定达到水环境功能区划要求，济阳县建成区黑臭水体控制在10%以内。城镇集中式饮用水水源地水质达到或优于Ⅲ类比例达到100%。

- （三）具体措施。

1.加强城镇生活污染防治。加快城镇生活污水处理设施建设与改造。2017年底前，建成设计处理能力2万吨/日的济阳县第二污水处理厂。对已建成的乡镇驻地生活污水集中处理设施加强运营管理，保持设施正常使用；2020年底前，桑梓店、大桥镇污水处理站建成投用。2020年底前，所有城镇污水处理设施出水水质均达到一级Ａ标准和地方加严排放标准限值要求。（责任单位：天桥区、济阳县、商河县政府）

加强配套管网建设和改造。济阳县应制定城镇污水管网建设和改造计划，加强城区排水设施日常巡查、维修和养护，实施雨污分流改造工程；新建污水处理设施和新区建设配套管网应同步设计、同步建设、同步投运；2020年底前，基本实现建成区范围内污水全收集、全处理。天桥区、济阳县、商河县应按照“厂网配套”的要求推进乡镇污水收集管网建设。（责任单位：天桥区、济阳县、商河县政府）

整治城市黑臭水体。2016年底前，完成济阳县建成区黑臭水体排查，公布黑臭水体名称、责任人及达标期限，并制定实施方案和整治计划。2020年底前，基本完成济阳县建成区黑臭水体治理任务，黑臭水体控制在10%以内。（责任单位：济阳县政府）

安全处置垃圾渗滤液。推进生活垃圾无害化、资源化、减量化处理，逐步实现原生生活垃圾“零”填埋，从源头上减少垃圾渗滤液产生。2017年底前，建成20吨/日的济阳县生活垃圾转运站渗滤液处理站。对济南市生活废弃物处理中心渗滤液处理站实施扩建工程。（责任单位：市城管局、济阳县政府）

2.加强工业污染防治。依法淘汰落后产能。开展落后产能排查，制定并实施落后产能淘汰方案，报市经济和信息化委、市环保局备案。以小型农药、炼油、塑料、电镀、石材加工等为重点，全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业，并登记造册，2016年底前，全部取缔不符合产业政策、严重污染水环境的生产项目。（责任单位：天桥区、济阳县、商河县政府）

提高工业企业污染治理水平。在确保所有排污单位达到常见鱼类稳定生长治污水平的基础上，全面开展涉水工业污染源排查，制定并实施工业污染源全面达标排放计划，开展济南裕兴化工有限责任公司、山东天茂新材料股份有限公司等工业企业废水处理再提高工程，对超标排放的单位采取按日计罚、限产停产等措施，倒逼企业升级治污设施，确保污染物稳定达标排放。按国家和省里部署要求，开展农药、农副食品加工等重点行业专项治理，2017年底前，按国家和省里部署要求，完成清洁化改造任务。（责任单位：天桥区、济阳县、商河县政府）

集中治理工业集聚区水污染。山东济北经济开发区、济南新材料产业园内所有企业工业废水均应经预处理达到集中处理要求，方可进入污水集中处理设施。2016年9月底前，济南新材料产业园污水处理厂应完成调试并安装自动在线监控装置，稳定达标排放。2017年底前，山东济北经济开发区废水进入济阳县第二污水处理厂处理，并安装自动在线监控装置。按照全省统一部署，开展化工企业聚集区及周边地下水污染防控，在山东济北经济开发区、济南新材料产业园逐步推行“一企一管”、地上管廊和防渗设施建设与改造。（责任单位：天桥区、济阳县政府）

推动重金属污染防治。以化工、电子、农药制造等行业为重点，开展重金属污染排放状况基础调查，采取结构调整、清洁生产、末端治理等综合措施，防治重金属污染。加强山东腾跃化学危险废物研究处理有限公司、济南界龙科技有限公司和济南裕兴化工有限责任公司等涉重企业监管，定期开展重金属环境监测、监察，提升企业内部重金属污染预防、预警和应急能力。（责任单位：天桥区、济阳县政府）

3.加强农村生产生活污染防治。加快农村环境综合整治。将城镇周边村庄、农村新型社区优先纳入城镇污水集中处理设施收集范围，远离城镇的社区、集中连片村庄因地制宜建设小型氧化塘等村庄污水处理设施。加快农村环境综合整治。2020年底前，完成单元内李官村、罗家村等建制村环境连片整治工作。（责任单位：天桥区、济阳县、商河县政府）

防治畜禽养殖污染。开展畜禽养殖污染排放状况基础调查，天桥区、济阳县、商河县分别制定畜禽养殖禁养区、限养区和适养区划定方案，并向社会公布。2017年底前，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。加强规模化畜禽养殖场（小区）粪污综合利用，引导畜禽养殖专业户向规模化、标准化发展，推进养殖专业户废弃物集中处理和综合利用设施建设。对中小型畜禽养殖场或不具备自行建设粪污处理设施条件的，推行区域性畜禽粪污收集加工处理模式。（责任单位：天桥区、济阳县、商河县政府）

控制农业面源污染。全面推广低毒、低残留农药，在徒骇河及其主要支流河滩引导和鼓励农民调整种植结构，优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物，减少面源污染。实行测土配方施肥，推广精准施肥技术和机具。（责任单位：天桥区、济阳县、商河县政府）

4.强化饮用水水源保护。强化饮用水水源环境保护。进一步完善清源湖水库一级保护区封闭化管理措施。实施太平、崔寨、沟杨水源地河道沟渠治理工程。对崔寨镇、曲堤镇、仁风镇已完成水源地保护区划定的4处农村集中式饮用水水源地，加强水源地规范化建设，设立水源保护区标志，开展水源地综合整治、防范水源环境风险。2017年6月底前，完成农村饮用水水源地水质状况调查；2018年6月底前，完成分散式农村饮用水水源地保护范围划定。（责任单位：市水利局，天桥区、济阳县政府）

开展地下水污染防控。石化生产存贮销售企业及工业园区、垃圾填埋场等区域应进行防渗处理。济阳县瑞丰加油站（壳牌加油站）的地下油罐应于2017年底前更新为双层罐或完成防渗池设置。对报废矿井、钻井、取水井实施封井回填。（责任单位：天桥区、济阳县、商河县政府）

5.开展河道生态综合整治。实施齐济河、大寺河中下游段、芦兰河、土马河等河道生态综合治理工程，通过清淤疏浚、生态修复等措施，实现生态功能基本恢复，以支流治理保障干流水质稳定达标。（责任单位：天桥区、济阳县政府）

- （四）重点项目。徒骇河控制单元总共有17个项目，其中工业污染深度治理及回用项目6个，城镇污水处理项目3个，人工湿地和生态修复项目4个，饮用水水源地污染防治项目3个，环境安全防控体系建设项目1个。（工程项目详见附件5）

- （五）目标可达性分析。徒骇河申桥断面水质目标为：2016年底前达到地表水Ⅳ类标准。通过任务措施全部实施，工程项目逐一落地，长效管理措施落实到位，可保障徒骇河及其主要支流断面水质稳定达标。

- 九、德惠新河控制单元水质保障达标方案

- （一）水质现状及主要问题。德惠新河控制单元重点水体为商东河、改貌河、商中河和临商河4条主要入德惠新河支流，共设置4个市控断面，水质均基本达到地表水Ⅳ类标准。

主要水环境问题如下：

1．城镇污水处理厂亟需升级改造。商河县污水处理厂工艺落后，出水水质不能稳定达标。

2．新建城区配套污水管网不完善。商河县经济开发区等新建区域配套管网未全部覆盖。

3．村镇生活污水处理设施运行效果不佳，缺乏有效运营管理。

- （二）水质目标。2016年底前，市控商中河崔洼村、商东河北范村、临商河王尔茂村、改貌河杆子行村断面水质基本达到水环境功能区划要求。2020年底前，商河县建成区黑臭水体控制在10%以内。

- （三）具体措施。

1.加强城镇生活污染防治。加快城镇生活污水处理设施建设与改造。2017年底前，完成商河县污水处理厂2万吨/日的扩建和现有2万吨/日升级改造任务，乡镇驻地生活污水集中处理设施加强运营管理，保持设施正常使用；2020年底前，所有城镇污水处理设施出水水质均达到一级Ａ标准和地方加严排放标准限值要求。加强城镇生活污水处理厂污泥处置监管，全部取缔非法污泥堆放点。（责任单位：商河县政府）

加强配套管网建设和改造。商河县应制定管网建设和改造计划，配套完善污水管网，实施排水系统雨污分流改造，新建污水处理设施和新区建设配套管网应同步设计、同步建设、同步投运；2020年底前，基本实现建成区范围内污水全收集、全处理。按照“厂网配套”的要求推进乡镇污水收集管网建设。（责任单位：商河县政府）

整治城市黑臭水体。2016年底前，完成商河县建成区黑臭水体排查，公布黑臭水体名称、责任人及达标期限，并制定实施方案和整治计划。2020年底前，基本完成商河县建成区黑臭水体治理任务，黑臭水体控制在10%以内。（责任单位：商河县政府）

2.加强工业污染防治。依法淘汰落后产能。商河县应开展落后产能排查，制定并实施落后产能淘汰方案，报市经济和信息化委、市环保局备案。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业，并登记造册，2016年底前，全部取缔单元内不符合产业政策、严重污染水环境的生产项目。（责任单位：商河县政府）

提高工业企业污染治理水平。在确保所有排污单位达到常见鱼类稳定生长治污水平的基础上，以影响德惠新河及其主要支流等河流水环境质量全面达标的污染物为重点，全面开展涉水工业污染源排查，制定并实施工业污染源全面达标排放计划，开展山东齐鲁化工有限公司等工业企业废水处理再提高工程，对超标排放的单位采取按日计罚、限产停产等措施，倒逼企业升级治污设施，确保污染物稳定达标排放。按国家和省里部署要求，开展农药、农副食品加工等重点行业专项治理，2017年底前，按国家和省里部署要求，完成清洁化改造任务。（责任单位：商河县政府）

集中治理工业集聚区水污染。完成商河经济开发区污水处理厂1万吨/日的升级改造和1万吨/日的扩建任务，配套完善园区污水管网。园区企业工业废水必须经预处理达到集中处理要求要求，方可进入污水集中处理设施。按照全省统一部署，开展化工企业聚集区及周边地下水污染防控，在商河经济开发区逐步推行“一企一管”、地上管廊和防渗设施建设与改造。（责任单位：商河县政府）

3.加强农村生产生活污染防治。加快农村环境综合整治。将城镇周边村庄、农村新型社区优先纳入城镇污水集中处理设施收集范围，远离城镇的社区、集中连片村庄因地制宜建设小型氧化塘等村庄污水处理设施。加快农村环境综合整治。2020年底前，完成单元内刘集、大刘等建制村环境连片整治工作。（责任单位：商河县政府）

防治畜禽养殖污染。开展畜禽养殖污染排放状况基础调查，制定畜禽养殖禁养区、限养区和适养区划定方案，并向社会公布。2017年底前，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。实施济南绿满园生态农业开发有限公司、山东正邦孙集分公司和现代牧业（商河）有限公司畜禽养殖污染综合治理工程，引导畜禽养殖专业户向规模化、标准化发展，推进养殖专业户废弃物集中处理和综合利用设施建设。对中小型畜禽养殖场或不具备自行建设粪污处理设施条件的，推行区域性畜禽粪污收集加工处理模式。（责任单位：商河县政府）

控制农业面源污染。全面推广低毒、低残留农药，在德惠新河及其主要支流河滩引导和鼓励农民调整种植结构，优先种植需肥需药量低、环境效益突出的农作物，减少面源污染。实行测土配方施肥，推广精准施肥技术和机具。（责任单位：商河县政府）

4.开展河道生态综合整治。实施商中河、商东河、临商河等河道生态综合治理工程，通过清淤疏浚、生态修复等措施，实现生态功能基本恢复，以支流治理保障干流水质稳定达标。（责任单位：商河县政府）

- （四）重点项目。德惠新河控制单元总共有16个项目，其中工业污染深度治理及回用项目7个，城镇污水处理项目3个，人工湿地和生态修复项目3个，农业农村污染防治项目3个。（工程项目详见附件5）

- （五）目标可达性分析。目前，商东河、商中河等主要入德惠新河支流控制断面水质较好，水质均基本达到地表水Ⅳ类标准。通过任务措施全部实施，工程项目逐一落地，长效管理措施也落实到位，可保障入德惠新河主要支流断面水质稳定达标。